Документация по файлам main.py, anima.h и sketch_mar1a.ino

1. Файл anima.h

Файл anima.h содержит функции управления двигателями и сервоприводами.

1.1 Глобальные переменные

| Переменная | Описание |
| --- | --- |
| motor_L1, motor_L2 | Пины управления левым двигателем |
| motor_R1, motor_R2 | Пины управления правым двигателем |
| servo_rul | Пин рулевого сервопривода |
| servo_kovsh | Пин сервопривода ковша |
| rul | Объект рулевого сервопривода |
| kovsh | Объект сервопривода ковша |

setup_motor_system()

void setup_motor_system(int L1, int L2, int R1, int R2, int sr, int sk) {

motor_L1=L1; motor_L2=L2;

motor_R1=R1; motor_R2=R2;

servo_rul = sr, servo_kovsh = sk;

pinMode (motor_L1, OUTPUT);

pinMode (motor_L2, OUTPUT);

pinMode (motor_R1, OUTPUT);

pinMode (motor_R2, OUTPUT);

rul.attach(servo_rul);

kovsh.attach(servo_kovsh);

rul.write(90);

kovsh.write(90);

}

Функция вызывается при запуске Arduino. Сначала в переменные записываются номера пинов двигателей и сервоприводов. После этого все пины переводятся в режим OUTPUT через pinMode(). Далее выполняется attach() для подключения сервоприводов. В конце рулевой сервопривод и ковш устанавливаются в положение 90 градусов.

forward()

void forward() {

digitalWrite (motor_L1, HIGH);

digitalWrite (motor_L2, LOW);

digitalWrite (motor_R1, HIGH);

digitalWrite (motor_R2, LOW);

}

Функция запускает движение вперёд. На первый контакт двигателя подаётся HIGH, а на второй LOW. Из-за этого двигатель начинает вращение в прямом направлении.

backward()

void backward() {

digitalWrite (motor_L2, HIGH);

digitalWrite (motor_L1, LOW);

digitalWrite (motor_R2, HIGH);

digitalWrite (motor_R1, LOW);

}

Функция меняет направление вращения двигателя. Теперь HIGH подаётся на второй контакт двигателя. Модель начинает движение назад.

forward_left()

void forward_left(){

while (rul.read() < 180 and stop_angel)

{

rul.write(rul.read() + 1);

delay(10);

}

}

Функция выполняет плавный поворот влево. Сначала проверяется текущий угол сервопривода. Пока угол меньше 180 градусов и stop_angel равен true, угол увеличивается на 1 градус. После каждого изменения выполняется delay(10), чтобы поворот происходил плавно.

forward_right()

void forward_right() {

while (rul.read() > 0 and stop_angel)

{

rul.write(rul.read() - 1);

delay(10);

}

}

Функция выполняет плавный поворот вправо. Пока угол больше 0 градусов, значение уменьшается на 1. После записи нового угла сервопривод поворачивает колёса вправо.

stop()

void  stop() {

digitalWrite (motor_L2, LOW);

digitalWrite (motor_L1, LOW);

digitalWrite (motor_R2, LOW);

digitalWrite (motor_R1, LOW);

}

Функция полностью отключает двигатели. На все управляющие контакты подаётся LOW. После этого движение модели прекращается.

kovsh_up()

void  kovsh_up() {

kovsh.write(30);

}

Функция устанавливает угол ковша 30 градусов. После этого ковш поднимается вверх.

kovsh_down()

void  kovsh_down() {

kovsh.write(90);

}

Функция возвращает ковш в нижнее положение. Сервопривод получает угол 90 градусов.

2. Файл sketch_mar1a.ino

2.1 Функция setup()

void setup() {

Serial.begin(9600); //Запуск монитора порта

setup_motor_system(2, 3, 4, 5, 6, 9);  // Инициализация моторов

Serial.println("HC-05 готов. Команды: f, b, r, l, s, u, ");

stop();

}

После включения Arduino начинается выполнение setup(). Сначала запускается последовательный порт через Serial.begin(9600). Далее вызывается setup_motor_system(), где настраиваются пины и сервоприводы. После инициализации вызывается stop(), чтобы модель не начала движение сразу после запуска.

2.2 Функция loop()

if (Serial.available() > 0) {
 char command = Serial.read();
 switch(command){ //дальше вызываем функцию, соответсвующую вызванной команде
 }
}

После завершения setup() Arduino переходит в бесконечный цикл loop(). Программа постоянно проверяет наличие данных в Serial.available(). Если данные поступили, один символ считывается через Serial.read() и сохраняется в переменную command.

Команда f: Вызывается функция forward(). Модель начинает движение вперёд.

Команда b: Вызывается backward(). Модель начинает движение назад.

Команда r: Запускается цикл поворота рулевого сервопривода вправо.

Команда l: Запускается цикл поворота сервопривода влево.

Команда s: Вызывается stop(). Двигатели останавливаются.

Команда u: Вызывается kovsh_up(). Ковш поднимается.

Команда d: Вызывается kovsh_down(). Ковш опускается.

2.3 Распиновка Arduino

| Пин | Назначение |
| --- | --- |
| 2 | motor_L1 |
| 3 | motor_L2 |
| 4 | motor_R1 |
| 5 | motor_R2 |
| 6 | servo_rul |
| 9 | servo_kovsh |

2.4 Распиновка Bluetooth HC-06

| Пин HC‑06 | Подключение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V Arduino | Питание модуля |
| GND | GND Arduino | Общий провод |
| TXD-1 | RX Arduino | Передача данных |
| RXD-0 | TX Arduino | Получение данных |

3. Файл main.py

Файл main.py создаёт графический интерфейс управления и отправляет команды в Arduino через Bluetooth.

3.1 Создание окна

wind = Tk()
wind.title("Программа управления УДМ")
wind.geometry("600x500")

После запуска программы создаётся окно tkinter. Окну задаётся заголовок и размер 600x500 пикселей.

3.2 Создание кнопок

btn_fv = Button(text="вперед",
 command=lambda:send_com('f'))

Создаётся кнопка движения вперёд. При нажатии вызывается send_com("f"). Аналогично создаются кнопки влево, вправо, назад, стоп и управления ковшом.

3.3 Функция connnection()

Функция connnection() вызывается после выбора COM-порта. Сначала программа получает выбранный порт из Combobox. После этого открывается serial-соединение со скоростью 9600 бод. После успешного подключения скрываются элементы подключения и отображаются кнопки управления.

3.4 Функция send_com()

Функция send_com() получает строку команды. Команда преобразуется в байты через encode(). После этого данные отправляются в Bluetooth-модуль через serial.write().

3.5 Функция on_press()

key_to_command = {
 'w':'f',
 'a':'l',
 's':'b',
 'd':'r'
}

Функция on_press() обрабатывает нажатия клавиш WASD. Каждая клавиша сопоставляется с командой движения. После нажатия вызывается send_com() и команда отправляется в Arduino.

3.6 Функция on_release()

if not any(pressed_keys.values()):
 send_com('s')

После отпускания клавиши функция проверяет, остались ли ещё нажатые клавиши. Если все клавиши отпущены, отправляется команда stop.

3.7 Запуск программы

start_keyboard_listener()
wind.mainloop()

Сначала запускается Listener для отслеживания клавиатуры. После этого вызывается wind.mainloop(). Программа переходит в постоянный цикл обработки интерфейса.